Manuál k inštalácii fólie na sklo.   Číslo zákazky:

1. Príprava sklenenej plochy určenej pre inštaláciu fólií.

- Dôkladne umyjeme a odmastíme sklenené plochy vrátane rámu. Vykonáva sa roztokom vody v silnej koncentrácii s prípravkom na to určeným.

- Celú plochu nastriekame jemným rozprašovačom a škrabkou (žiletkou) očistíme sklo.

- Stiahneme do sucha gumovou stierkou, nečistôt v rohoch sa zbavíme vyplavením, následne vysušíme.

- Skontrolujeme, či niekde nezostali nečistoty. Pokiaľ ich nezistíme, máme sklo  pripravené k inštalácii.

2. Príprava fólie pre inštaláciu.

- Fóliu odrežeme v požadovanom rozmere. Najvhodnejší je použiť odlamovací  nôž. Okno sa meria na presnú mieru rozmeru SKLA bez okrajovej gumy prípadne silikónu. „ Bezpečnostná fólia pri nalepení nepresahuje okraj viditeľného skla.“

- Na rohy odrezanej fólie nalepíme lepiace pásky, aby sme oddelili ochrannú fóliu od fólie hlavnej.

- Pri odťahovaní ochranné fólie zhora dolu zároveň nastriekame lepivú stranu fólie rozprašovačom s pripraveným roztokom  (roztok cca 2 litre vody + lyžička prípravku na to určeného ).

Nastriekanie vykonávame zhora dolu tak, aby bola lepivá časť kompletne namočená. Necháme pôsobiť cca 1 min.

3. Vlastná inštalácia.

- pokiaľ sa lep na fólii namáča, nastriekame roztok na očistené sklo.

- Fóliu znovu nastriekame, priložíme opatrne na sklenenú plochu.

- Jemne ju na skle uhladíme.

- Fólii na skle nastriekame roztokom.

- Medzery medzi fóliou a rámom okna v mieste napojenia musia byť 1 - 3 mm

- Mikronečistoty nesmú byť vidieť zo vzdialenosti 2,5 m pod uhlom 45 stupňov.

Kvalitná inštalácia predpokladá pre inštaláciu bezprašný priestor, pokiaľ prebieha montáž v prostredí vystavenom poveternostným vplyvom a podmienky nedovoľujú vykonávať montáž (hlavne v prípade zlých poveternostných podmienok, teplôt pod + 5 stupňov Celzia a.t.ď.) v dohodnutom termíne, nové termíny montáží budú stanovené dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Pri inštalácii kde je horná hrana vyššie ako 3m nad zemou je nutné použiť lešenie, dvíhanú pracovnú plošinu alebo iné technické zariadenie potrebné pre úspešnú realizáciu diela, podľa predpisov a noriem platných v SR, tieto technické pomôcky sú plne hradené klientom. Priestor inštalácie musí mať  teplotu  + 5st. Celzia, a to najmenej 4 týždne po ukončení inštalácie.

4. Vytlačovanie roztoku spod fólie.

- Gumovou stierkou začíname vytlačovať vodu v hornom ráme vodorovne, pokračujeme v strede zvislým pruhom (akési písmeno „T“).

- Vykonávame ťahy primeraným tlakom vždy od stredu ku krajom a z vrchu nadol.

- Prípadné orezanie fólie vykonávame po dôkladnom vytlačení ostrým nožom.

- Pri bezpečnostných fóliách režeme pokiaľ možno na presné rozmery skiel, vodu vytlačujeme

najmenej 4x.

5. Umývanie a údržba.

- Po dobu cca 2 mesiacov od inštalácie by na fóliu nemala voda prísť, naopak je nutné, aby voda pod fóliou vyschla a fólia tak dôkladne priľnula ku sklu.

- Po tejto dobe zachádzame s fóliou prakticky ako zo sklom, používame bežné čistiace prostriedky. Na fóliu nesmieme použiť akékoľvek chemické látky, rôzne riedidlá, a pod.

Na fóliu nie je možné nič lepiť, chránime ju pred mechanickým poškodením.